利用集成工具修改打印机IP

一.端口为USB:选择USB端口，直接点 ”设置打印机 ”再按2.5操作即可。

二.端口为以太网：查看打印机IP与电脑本地IP是否处于同一网段。

例：打印机IP:192.168.1.87. 本地IP：192.168.1.100。  则跳过步骤一，直接从步骤二开始设置。

步骤一、将打印机直连到电脑，在电脑本地创建一个与打印机同网段的IP。(以WIN7系统为例。)

1.1打开网络与共享中心

1.2在本地连接创建一个与打印机IP同网段的IP

步骤二、2.1通过刚才下载的80驱动里找到集成工具并双击打开该工具；

2.2.打开工具后请选择“Ethemet“并点击配置商品；

2.3点击配置商品后弹出的窗口中填写打印机IP,( 如打印机出厂默认为”192.168.1.87”)后点击确定；

2.4点击设置打印机

2.5找到以太网后请修改打印机所需要的IP，IP修改好后网关的前三位数要设置成跟IP前三位一样，最后点击设置就会提示设置成功，这样打印机的IP就设置好了，确认打印机IP是否设置好的方法首先先把打印机关机，然后按住FEED键不放再按下开关，这时就会打印一张自测页出来，再查看下上面的IP是不是修改后的IP，如果是的话，IP就修改成功可以正常使用了。

2.6设置成功后，返回1.2，将网络状态修改为“自动获取IP地址”。