网口打印机安装与配置(通过驱动打印)

一.安装驱动。

二.IP设置：打印机关机状态长按FEED键，同时按开机键，查看自检页打印机IP与电脑本地IP是否处于同一网段，若不在同一网段，请修改打印机IP，修改IP方法请查看文档“利用集成工具修改打印机ip”。

例：打印机IP:192.168.1.87本地IP：192.168.1.100。则处于同一网段 。

注：打印机出厂IP为，192.168.1.87，以下涉及到IP均以此为例。

三.驱动端口配置打印机IP。

1.打开设备打印机，鼠标右击选择 “打印机属性”。

2.在打印机属性切换到“端口”，添加端口，填入打印机IP，一直点确定或下一步即可。

3.TCP/IP端口创建成功后，勾选，然后点击“应用”。

4.切换至“常规”，点击“打印测试页”，能出纸，即打印机连接成功。